МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»

наименование предприятия

| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профсоюзного комитета МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» ___________________ Корягина Е.С. Протокол №________ «____" ________________ 2016 г. Заместитель директора по безопасности __________________ Ковальских В.В. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» ____________________Моськина Т.М. «____" ________________ 2016 г. |
| --- | --- |

«____" ________________  2016  г.

Инструкция

по пожарной безопасности

ИОТ - 03 – 16

Обозначение

ИНСТРУКЦИЯ № 03

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте.

Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3.  В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4.  Двери   (люки)   чердачных   и   технологических   помещений   должны   быть постоянно закрыты на замок.

1.5.   Пожарные   краны  должны   быть   оборудованы   рукавами   и   стволами   и помещены в шкафы, которые пломбируются.

1.6.  Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

1.7. Установки      пожарной      автоматики      должны      эксплуатироваться      в автоматическом   режиме   и   круглосуточно   находиться   в   работоспособном состоянии.

1.8.  Огнетушители    должны    размещаться    в    легкодоступных    местах,    где исключено  их  повреждение,   попадание  на  них  прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных нагревательных приборов.

1.9.   По окончании работы работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть, обесточив электросеть.

1.10.   Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2. Запрещается.

2.1.Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

2.2.Курить в помещениях и на территории учреждения

2.3.Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.п.  в чердачных помещениях.

2.4.Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

2.5.Хранить в здании учреждения горючие, легковоспламеняющиеся жидкости и другие материалы.

2.6.Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

2.7.3абивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.9. Применять      в      качестве      электрической      защиты      самодельные      и некалиброванные предохранители.

2.10.Проводить огневые, электросварочные и другие виды работ в здании учреждения при наличии в помещении людей.

3. Действия при возникновении пожара.

3.1. Сообщить о пожаре по телефону    №№ 01 или

54-87-48 (Подольская ПЧ) в ближайшую пожарную часть.

3.2.  Немедленно оповестить людей о пожаре.

3.3.  Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

3.4.  Вывести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5.  Силами  добровольной   пожарной  дружины   приступить   к  тушению  очага возгорания и его локализацию с помощью первичных средств пожаротушения.